# 16. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ

| - Повне найменування суб’єкта господарювання | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПЕРТ-АГРОТРЕЙД» |
| --- | --- |
| - Скорочене найменування суб’єкта господарювання | ТОВ «ЕКСПЕРТ-АГРОТРЕЙД» |
| - Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ | 38835799 |
| - Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти | вул. Чапаєва, буд.108-А, с. Хутірське, Дніпровський р-н., Дніпропетровська обл., 51822 тел./факс: +38 (056) 790 44 74 е-mail: stf.balovka@i.ua |
| - Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика | вул. Центральна буд. 51в, с. Балівка, Дніпровський р-н, Дніпропетровська обл., 52010 |

Відомості щодо наявності висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля».

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря» № 2393-ІХ від 09 липня 2022 року відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» планована діяльність діючого підприємства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПЕРТ-АГРОТРЕЙД», яка спеціалізується на вирощуванні свиней (менше 1 тисячі місць) не підлягає оцінці впливу на довкілля.

Перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів, технологічного устаткування об’єкта

ТОВ «ЕКСПЕРТ-АГРОТРЕЙД» спеціалізується на відгодівлі та  вирощування свиней .

# Опис технології виробництва та технологічного обладнання

Відгодівельний свинокомплекс потужністю 150 голів одночасного утримання в с.Балівка, Дніпровського району, Дніпропетровської області розраховано на вирощування свиней до 125 кг живої ваги. Відгодівля свиней проводиться сумішшю зернових культур. Відгодівля тварин відбувається збалансованими кормами з застосуванням сучасних, найбільш прогресивних технологій відгодівлі (нормоване годування тварин збалансованим по амінокислотах (білкам), вітамінах, жирах, мікроелементах і вуглеводах кормом без застосування антибіотиків, дріжджів, консервантів, сульфаніламідів і інших синтетичних добавок.

Відгодівлю свиней ведуть сухими кормами – сумішшю зернових культур.  Комплекс обладнаний системою подачі води та роздачі кормів закритого типу.

Для забезпечення потреб ферми у кормах, на території є кормоцех. Всі основні інгредієнти кормів завозяться автотранспортом. Частина компонентів поступає у розфасованих мішках, а частина – насипом. Інгредієнти, за допомогою пневможивлення поступають у подрібнювач, де відбувається подрібнення та змішування компонентів кормів. Готові сухі корма поступають до накопичувального бункера. З бункера корма відвантажуються на автотранспорт, що розвозить корма до корпусів. За допомогою пневмотранспорту комбікорм з автотранспорту подається у приймальні бункери (силоси). Далі транспортером подається на конвеєр подачі кормів.

Для підтримання необхідного мікроклімату та видалення шкідливих речовин, що утворюються від життєдіяльності свиней в приміщеннях свинокомплексу встановлена загально обмінна приточно-витяжна вентиляція з механічним спонуканням.

В процесі відгодівля свиней в атмосферне повітря викидаються наступні забруднюючі речовини від кишкової ферментації тварин:

- аміак NH3;

- сірководень H2S;

- метилмеркаптан;

- метан CH4;

- фенол;

- кислота капронова;

- альдегід пропіоновий;

- диметилсульфід;

- диметиламін;

також в атмосферне повітря надходять мікроорганізми-продуценти та пил хутряний.

Побічним продуктом вирощування свиней є гній, що утворюється на фермі. Підлога суцільна, в зоні дефекації – решітчаста, видалення гною самопливом. По мірі накопичення гною в повздовжніх каналах відкриваються клапани і органічна маса самопливом поступає в септик, а далі на майданчик компостування твердої фракції гнойових стоків. Важливою властивістю метанового зброджування являється обеззаражування гною від ряду хвороботворних бактерій, гельмінтів і насіння бур'янів. Завдяки цьому заброджений гній можна вносити під всі культури.

# Для опалення приміщень в холодний період року використовуються два   котла типу НЕУС-ВІЧЛАЗ, які працюють на дровах, та вугіллі .

Дезінфекційний бар’єр. Для дезінфекції та профілактики використовується формалін. Формалін має широкий спектр антимікробної дії відносно бактерій, вірусів, включаючи збудника африканської чуми, і грибів. Формалін діє як сильний окислювач. Приготовлені робочі розчини препарату не руйнують матеріал оброблюваної поверхні і не мають корозійні властивості.

# Склад твердого палива знаходиться у  приміщені, яке розташовано поруч із топковою.

На території ТОВ «ЕКСПЕРТ-АГРОТРЕЙД», діє 59 стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, з них 40 джерел з організованими викидами, 19 неорганізованих джерел, джерел обладнаних ГОУ не виявлено, 1 джерело пересувне.

# Дезінфекційний бар’єр (джерела викидів №1; №2)

# Для дезінфекції та профілактики використовується формалін. Річна витрата дезінфікуючого засобу 0,1т/рік. Час роботи – 8760 год/рік.

# При використанні розчину формаліну утворюються: формальдегід, спирт метиловий, які видаляються в атмосферне повітря з поверхні бар’єрів. Джерела є неорганізованими викидами забруднюючих речовин.

# Витяжний вентилятор корпусу №3а (джерела викидів №№314)

Встановлені вентилятори, потужністю 0,75кВт. Регулювання роботи вентиляції відбувається в залежності від, кліматичних умов року.

Викиди забруднюючих речовин в  атмосферу здійснюються через трубу висотою 6,0 м,  діаметр 1*0,8 м.  В процесі відгодівля свиней в атмосферне повітря викидаються наступні забруднюючі речовини від кишкової ферментації тварин:  аміак; сірководень; метилмеркаптан;	метан; альдегід пропіоновий; фенол; мікроорганізми-продуценти; пил хутряний; кислота капронова; диметилсульфід; диметиламін. Режим роботи цілодобово, 365 робочих днів на рік.

# Бункер подачі кормів корпусу №3а (джерела викидів №15, №16)

# Джерела є неорганізованими викидами забруднюючих речовин. При перевантаженні та зберігання кормів у бункері в атмосферне повітря надходять: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом.

# Витяжний вентилятор корпусу №2 (джерела викидів №№1722)

Встановлені вентилятори, потужністю 0,75кВт. Регулювання роботи вентиляції відбувається в залежності від, кліматичних умов року.

Викиди забруднюючих речовин в  атмосферу здійснюються через боковий вентилятор висотою 2,0 м, діаметр 0,8 м.  В процесі відгодівля свиней в атмосферне повітря викидаються наступні забруднюючі речовини від кишкової ферментації тварин:  аміак; сірководень; метилмеркаптан;	метан; альдегід пропіоновий; фенол; мікроорганізми-продуценти; пил хутряний; кислота капронова; диметилсульфід; диметиламін. Режим роботи цілодобово, 365 робочих днів на рік.

# Бункер подачі кормів корпусу №2 (джерело викиду №23)

# Джерело є неорганізованими викидами забруднюючих речовин. При перевантаженні та зберігання кормів у бункері в атмосферне повітря надходять: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом.

# Витяжний вентилятор корпусу №3б (джерела викидів №№2435)

Встановлені вентилятори, потужністю 0,75кВт. Регулювання роботи вентиляції відбувається в залежності від, кліматичних умов року.

Викиди забруднюючих речовин в  атмосферу здійснюються через трубу висотою 6,0 м, діаметр 0,8 м. В процесі відгодівля свиней в атмосферне повітря викидаються наступні забруднюючі речовини від кишкової ферментації тварин:  аміак; сірководень; метилмеркаптан; метан; альдегід пропіоновий; фенол; мікроорганізми-продуценти; пил хутряний; кислота капронова; диметилсульфід; диметиламін. Режим роботи цілодобово, 365 робочих днів на рік.

# Бункер подачі кормів корпусу №3б (джерела викидів №36, № 37)

# Джерела є неорганізованими викидами забруднюючих речовин. При перевантаженні та зберігання кормів у бункері в атмосферне повітря надходять: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом.

# Витяжний вентилятор корпусу №5 (джерела викидів №№3844)

Встановлені вентилятори, потужністю 0,75кВт. Регулювання роботи вентиляції відбувається в залежності від, кліматичних умов року.

Викиди забруднюючих речовин в  атмосферу здійснюються через трубу висотою 6,0 м, діаметр 0,8*0,5 м. В процесі відгодівля свиней в атмосферне повітря викидаються наступні забруднюючі речовини від кишкової ферментації тварин:  аміак; сірководень; метилмеркаптан; метан; альдегід пропіоновий; фенол; мікроорганізми-продуценти; пил хутряний; кислота капронова; диметилсульфід; диметиламін. Режим роботи цілодобово, 365 робочих днів на рік.

# Бункер подачі кормів корпусу №5 (джерела викидів №45, №46)

# Джерела є неорганізованими викидами забруднюючих речовин. При перевантаженні та зберігання кормів у бункері в атмосферне повітря надходять: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом.

# Септик (джерело викиду №47)

Джерело є неорганізованими викидами забруднюючих речовин. Побічним продуктом вирощування свиней є гній. Під час видалення та зберігання гною  в атмосферне повітря надходять: аміак; сірководень; метилмеркаптан; метан;   мікроорганізми-продуценти. Режим роботи цілодобово, 365 робочих днів на рік.

# Майданчик компостування твердої фракції (джерело викиду №48)

Джерело є неорганізованими викидами забруднюючих речовин. Побічним продуктом вирощування свиней є гній. Під час видалення та зберігання гною  в атмосферне повітря надходять: аміак; сірководень; метилмеркаптан; метан;   мікроорганізми-продуценти. Режим роботи цілодобово, 365 робочих днів на рік.

Корпус кормоцеху ( джерело викиду №49)

# Джерело є неорганізованими викидами забруднюючих речовин.

В процесі приготуванні кормів (подрібнення, змішування, перевантаження  та зберігання зерна) в атмосферне повітря викидаються наступні забруднюючі речовини: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом. Режим роботи: зберігання зерна 8760 год/рік, перевантаження, подрібнення, змішування зерна 1440 год/рік,

# Силос (джерело викиду №50)

# Джерело є неорганізованими викидами забруднюючих речовин.

# В процесі перевантаження  кормів у силос в  атмосферне повітря викидаються наступні забруднюючі речовини: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом. Режим роботи: 28 год/рік.

# Перевантаження комбікорму в кормовоз (джерело викиду №51)

# Джерело є неорганізованими викидами забруднюючих речовин.

# В процесі перевантаження  кормів із силосу в кормовоз в  атмосферне повітря викидаються наступні забруднюючі речовини: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом. Режим роботи: 48 год/рік.

# Котел НЕУС-ВІЧЛАЗ (джерело викиду №52)

# Для опалення приміщень в холодний період року використовуються три  котла типу НЕУС-ВІЧЛАЗ, який працює на вугіллі. Потужність  котла становить 25 кВт. Річна витрата палива  становить 3 т, час роботи – 4320 год/рік.

# При спалюванні вугілля  в топкі котла утворюються: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту, оксид вуглецю, сірки діоксид, метан, речовини в вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом,  діоксид вуглецю та азоту(1)оксид (N2O),  арсен та його сполуки, хром та його сполуки, мідь та її сполуки, ртуть та її сполуки, нікель та його сполуки, свинець та його сполуки, цинк та його сполуки видаляються в атмосферу через  димову трубу висотою 6 м, діаметром 0,2м.

# Котел НЕУС-ВІЧЛАЗ (джерело викиду №53)

# Для опалення приміщень в холодний період року використовуються три  котла типу НЕУС-ВІЧЛАЗ, який працює на дровах. Потужність  котла становить 25 кВт. Річна витрата палива  становить 3,1 т, час роботи – 2880 год/рік.

# Викиди забруднюючих речовин до атмосферного повітря від процесу зберігання палива (дров) відсутні.  Зола, що утворюється при спалюванні дров , вибирається з котла та складується в герметичний металевий контейнер зі щільною кришкою, який розміщено поруч на бетонній поверхні. По мірі накопичення контейнеру зола використовується в якості добрива для ґрунту  території підприємства. Викиді забруднюючих речовин до атмосферного повітря від процесу зберігання золи відсутні.

# При спалюванні дров  в топкі котла утворюються: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту; оксид вуглецю; метан; речовини в вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом;  діоксид вуглецю та азоту(1)оксид (N2O); НМЛОС видаляються в атмосферу через  димову трубу висотою 7,5 м, діаметром 0,2м.

# Склад вугілля (джерело викиду №54)

Склад палива призначений для зберігання вугілля  необхідного для потреб підприємства. Приміщення зберігання палива не обладнане витяжною вентсистемою. Паливо зберігається в закритому приміщенні 1м*2м , вугілля зберігається  насипом . В атмосферне повітря  при перевантаженні палива неорганізовано надходять забруднюючі речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом.

Зварювальний пост (джерело викиду №55)

Зварювання металу відбувається  електродами типу МР-3 витрати електрода  15 кг/рік. Режим роботи  20 годин на рік. У процесі зварювальних робіт  відбуваються  неорганізований викид в атмосферне повітря: залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо), мангану та його сполуки (у перерахунку на діоксин мангану) та  фтористий водень.

Кутова шліфувальна машинка (болгарка)(джерело викиду №56)

Для поточних ремонтних робіт використовується кутова шліфувальна машинка. Діаметр відрізного кола –230 мм.  Режим роботи, 48 годин на рік. У результаті технологічного процесу, відбувається неорганізований викид в атмосферне повітря пилу абразивно-металевого.

Дизельгенератор типу FC274FS (джерело викиду №57)

В якості  резервного джерела енергії, в разі виникнення неполадок на лінії електропередачі, або для застосування як мобільного джерела електроенергії при виконанні ремонтних робіт, на підприємстві застосовуються дизельгенератор   потужністю 165 кВт. У результаті технологічного процесу, відбувається неорганізований викид в атмосферне повітря  наступних забруднюючих речовини : оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]), оксид вуглецю,  сірки діоксид,  речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), НМЛОС, азоту (1) оксид [N2O], метан, вуглецю діоксид.

Піч для приготування їжі (джерело викиду №58)

У процесі приготування їжі в атмосферне повітря через витяжну систему

висотою – 3,0 м; діаметр – 0, 15 м викидаються наступні забруднюючі речовини: карбонільні сполуки по пропаналю (пропаналь, метилоцтовий альдегід), карбонові кислоти  (кислота капронова), оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2]), оксид вуглецю. Режим роботи, 365 годин на рік.

Склад золи (джерело №59)

Твердопаливний котел НЕУС-ВІЧЛАЗ має на фасаді троє дверей. Нижні двері служать для видалення золи з котла і для чищення колосників. Склад золи знаходиться в приміщенні закритому з 4-х сторін на бетонній поверхні, площа пилення 2м2. Час перевантаження 15год/рік, час зберігання 4320год/рік. В атмосферне повітря  при зберіганні та перевантаженні золи неорганізовано надходять забруднюючі речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом.

# Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

# Наведенні дані  отримані в результаті проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на ТОВ «ЕКСПЕРТ-АРГОТРЕЙД», шляхом систематизації інформації стосовно розміщення джерел утворення  викидів, видів і кількості забруднюючих речовин, що надходять в атмосферне повітря.

Відповідно до Переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2001 № 1598, та Переліку забруднюючих речовин та порогових значень потенційних викидів, за якими здійснюється державний облік, що є додатком 1 до  Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, затвердженої наказом Міністерства екології  та природних ресурсів України від 10.05.2002 р. №177, зареєстрованої у Міністерстві юстиції  України 22.05.2002року за №445/6733, надаються:

- перелік найбільш поширених забруднюючих речовин та їх обсяги, викиди яких підлягають  регулюванню та за якими здійснюється державний облік;

- перелік небезпечних забруднюючих речовин та їх обсяги, викиди яких підлягають  регулюванню та за якими здійснюється державний облік;

- перелік інших забруднюючих речовин та їх обсяги, які  викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об'єкта;

- перелік забруднюючих речовин та їх обсяги, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць.

Інформація надана за формою, наведеною у таблиці 6.1.

Результат порівняння потенційних обсягів викидів забруднюючих  речовин для ТОВ «ЕКСПЕРТ-АГРОТРЕЙД» та порогових значень потенційних обсягів викидів свідчить, що досліджуваний об’єкт підлягає постановці на державний облік, як об’єкт, що справляє або може справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, оскільки в його викидах присутні забруднюючі речовини, потенційні викиди яких рівні або перевищують встановлені порогові значення.

| Таблиця 6.1. Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковий номер | Забруднююча речовина |  |  | Фактичний обсяг викидів (т/рік) | Потенційний обсяг викидів (т/рік) | Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік (т/рік) |
|  | код |  | найменування |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 01001 |  | Арсен та його сполуки (у перерахунку на арсен) | 0,0000009 | 0,0000009 | 0,001 |
| 2 | 01003 |  | Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) | 0,0001 | 0,0001 | 0,1 |
| 3 | 01005 |  | Мідь та її сполуки (у перерахунку на мідь) | 0,00001 | 0,00001 | 0,01 |
| 4 | 01006 |  | Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель) | 0,00001 | 0,00001 | 0,001 |
| 5 | 01007 |  | Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть) | 0,0000002 | 0,0000002 | 0,0003 |
| 6 | 01009 |  | Свинець та його сполуки (у перерахунку на свинець) | 0,000006 | 0,000006 | 0,003 |
| 7 | 01010 |  | Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) | 0,00004 | 0,00004 | 0,02 |
| 8 | 01011 |  | Цинк та його сполуки (у перерахунку на цинк) | 0,00002 | 0,00002 | 0,1 |
| 9 | 01104 |  | Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану ) | 0,00003 | 0,00003 | 0,005 |
| 10 | 03000 |  | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна ) | 1,032868298 | 1,032868298 | 3,0 |
| 11 | 04001 |  | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2]) | 0,01516 | 0,01516 | 1,0 |
| 12 | 04002 |  | Азоту (1) оксид [N2О] | 0,00033 | 0,00033 | 0,1 |
| 13 | 04003 |  | Аміак | 3,096 | 3,096 | 1,5 |
| 14 | 05000 |  | Діоксид та інші сполуки сірки | 0,13056 | 0,13056 | 2 |
| 15 | 05001 |  | Сірки діоксид | 0,1636 | 0,1636 | 1,5 |
| 16 | 05002 |  | Сірководень (H2S) | 1,3333 | 1,3333 | 0,03 |
| 17 | 06000 |  | Оксид вуглецю | 0,11979 | 0,11979 | 1,5 |
| 18 | 07000 |  | Вуглецю діоксид | 10,3441 | 10,3441 | 500 |
| 19 | 10002 |  | Диметиламін | 0,0473 | 0,0473 | 0,01 |
| 20 | 11000 |  | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) | 0,01845 | 0,01845 | 1,5 |

Продовження таблиці 6.1.

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 11036 |  | Спирт метиловий |  | 0,008 |  | 0,008 |  | - |
| 22 | 11048 |  | Фенол |  | 0,0018 |  | 0,0018 |  | - |
| 23 | 11049 |  | Формальдегід |  | 0,037 |  | 0,037 |  | - |
| 24 | 12000 |  | Метан |  | 0,52181 |  | 0,52181 |  | - |
| 25 | 16001 |  | Фтористий водень |  | 0,00001 |  | 0,00001 |  | - |
| Усього для об’єкту/промислового майданчика: |  |  |  |  | 16,870295398 |  | 16,870295398 |  |  |
| Перелік найбільш поширених забруднюючих речовин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01009 | Свинець та його сполуки (у перерахунку на свинець) |  | 0,000006 |  | 0,000006 |  | 0,003 |  |
| 2 | 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна ) |  | 1,032868298 |  | 1,032868298 |  | 3 |  |
| 3 | 4001 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2]) |  | 0,01516 |  | 0,01516 |  | 1 |  |
| 4 | 05000 | Діоксид та інші сполуки сірки |  | 0,13056 |  | 0,13056 |  | 2 |  |
| 5 | 05001 | Сірки діоксид |  | 0,1636 |  | 0,1636 |  | 1,5 |  |
| 6 | 05002 | Сірководень (H2S) |  | 1,3333 |  | 1,3333 |  | 0,03 |  |
| 7 | 06000 | Оксид вуглецю |  | 0,11979 |  | 0,11979 |  | 1,5 |  |
| 8 | 11049 | Формальдегід |  | 0,037 |  | 0,037 |  | 0,1 |  |
| Усього |  |  |  | 2,832284298 |  | 2,832284298 |  |  |  |
| Перелік небезпечних забруднюючі речовини |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01001 | Арсен та його сполуки (у перерахунку на арсен) |  | 0,0000009 |  | 0,0000009 |  | 0,001 |  |
| 2 | 01003 | Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) |  | 0,0001 |  | 0,0001 |  | 0,1 |  |
| 3 | 01005 | Мідь та її сполуки (у перерахунку на мідь) |  | 0,00001 |  | 0,00001 |  | 0,01 |  |
| 4 | 01006 | Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель) |  | 0,00001 |  | 0,00001 |  | 0,001 |  |
| 5 | 01007 | Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть) |  | 0,0000002 |  | 0,0000002 |  | 0,0003 |  |
| 6 | 01010 | Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) |  | 0,00004 |  | 0,00004 |  | 0,02 |  |
| 7 | 01011 | Цинк та його сполуки (у перерахунку на цинк) |  | 0,00002 |  | 0,00002 |  | 0,1 |  |
| 8 | 01104 | Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану ) |  | 0,00003 |  | 0,00003 |  | 0,005 |  |
| 9 | 10002 | Диметиламін |  | 0,0473 |  | 0,0473 |  | 0,01 |  |
| 10 | 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) |  | 0,01845 |  | 0,01845 |  | 1,5 |  |
| 12 | 11036 | Спирт метиловий |  | 0,008 |  | 0,008 |  | 0,9 |  |

Продовження таблиці 6.1.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 11048 | Фенол | 0,0018 | 0,0018 | 0,1 |
| 14 | 16001 | Фтористий водень | 0,00001 | 0,00001 | 0,05 |
| Усього |  |  | 0,0757711 | 0,0757711 |  |
| Перелік інших забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об’єкта/ промислового майданчика |  |  |  |  |  |
| 1 | 04003 | Аміак | 3,096 | 3,096 | 1,5 |
| 2 | 12000 | Метан | 0,52181 | 0,52181 | 10 |
| Усього |  |  | 3,61781 | 3,61781 |  |
| Перелік забруднюючих речовин, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць |  |  |  |  |  |
| 1 | 04002 | Азоту (1) оксид [N2О] | 0,00033 | 0,00033 | 0,1 |
| 2 | 07000 | Вуглецю діоксид | 10,3441 | 10,3441 | 500 |
| Усього |  |  | 10,34443 | 10,34443 |  |

Характеристика установок очистки газів, їх технічний стан та ефективність роботи, параметри газопилового потоку, інформація надана за формою, наведеною у таблиці 6.4.

Таблиця 6.4.  Характеристика устаткування очистки газів

| Номер джерела викиду | Найменування ГОУ | Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка |  |  | Ступень очищення | Назва та тип установки очистки газу | На вході в ГОУ |  |  | На виході з ГОУ |  |  | Ступінь очищення газу, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CAS № / CAS | код | найменування |  |  | об’ємна витрата газопилового потоку м3/с | масова концентрація , мг/м3 | масова витрата г/с | об’ємна витрата газопилового потоку м3/с | масова концентрація , мг/м3 | масова витрата г/с |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Характеристика не наводиться (устаткування очистки газів на об’єкти відсутні) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Потенційні обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об’єкта/промислового майданчика та дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок), інформація надана за формою, наведеною у таблицях 6.7., 6.8.

| Таблиця 6.7.Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об’єкта /промислового майданчика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Забруднююча речовина |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| код | найменування |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 00000 | Усього для об’єкта/ промислового майданчика | 16,870 |
| 01001 | Арсен та його сполуки (у перерахунку на арсен) | 0,000 |
| 01003 | Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) | 0,000 |
| 01005 | Мідь та її сполуки (у перерахунку на мідь) | 0,000 |
| 01006 | Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель) | 0,000 |
| 01007 | Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть) | 0,000 |
| 01009 | Свинець та його сполуки (у перерахунку на свинець) | 0,000 |
| 01010 | Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) | 0,000 |
| 01011 | Цинк та його сполуки (у перерахунку на цинк) | 0,000 |
| 01104 | Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану ) | 0,000 |
| 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна ) | 1,033 |
| 04001 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2]) | 0,015 |
| 04002 | Азоту (1) оксид [N2О] | 0,000 |
| 04003 | Аміак | 3,096 |
| 05000 | Діоксид та інші сполуки сірки | 0,131 |
| 05001 | Сірки діоксид | 0,164 |
| 05002 | Сірководень (H2S) | 1,333 |
| 06000 | Оксид вуглецю | 0,120 |
| 07000 | Вуглецю діоксид | 10,344 |
| 10002 | Диметиламін | 0,047 |
| 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) | 0,018 |
| 11036 | Спирт метиловий | 0,008 |
| 11048 | Фенол | 0,002 |
| 11049 | Формальдегід | 0,037 |
| 12000 | Метан | 0,522 |
| 16001 | Фтористий водень | 0,000 |

| Таблиця 6.8. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки) |  |  |  |  |
| Swine (Свині) код: 100903 |  |  |  |  |
| Забруднююча речовина |  |  |  | Потенційний викид забруднюючою речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| код | Найменування |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| 00000 | Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою) |  |  | 6,008 |
| 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна ) |  |  | 0,816 |
| 04003 | Аміак |  |  | 3,096 |
| 05000 | Діоксид та інші сполуки сірки |  |  | 0,131 |
| 05002 | Сірководень (H2S) |  |  | 1,333 |
| 10002 | Диметиламін |  |  | 0,047 |
| 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) |  |  | 0,016 |
| 11036 | Спирт метиловий |  |  | 0,008 |
| 11048 | Фенол |  |  | 0,002 |
| 11049 | Формальдегід |  |  | 0,037 |
| 12000 | Метан |  |  | 0,522 |
| Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки) |  |  |  |  |
| Off-farm storage, handling and transport of bulk agricultural product (Зберігання, обробка та транспортування сипучої сільськогосподарської продукції поза фермерським господарством) код: 3.D.e |  |  |  |  |
| Забруднююча речовина |  |  |  | Потенційний викид забруднюючою речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| код | Найменування |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| 00000 | Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою) |  |  | 0,009 |
| 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна ) |  |  | 0,009 |
| Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки) |  |  |  |  |
| Combustion plants < 50 MW ( Установки для спалювання <50 МВт) код: 020302 |  |  |  |  |
| Забруднююча речовина |  |  |  | Потенційний викид забруднюючою речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| код | Найменування |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| 00000 | Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою) |  |  | 9,593 |
| 01001 | Арсен та його сполуки (у перерахунку на арсен) |  |  | 0,000 |
| 01005 | Мідь та її сполуки (у перерахунку на мідь) |  |  | 0,000 |
| 01006 | Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель) |  |  | 0,000 |
| 01007 | Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть) |  |  | 0,000 |
| 01009 | Свинець та його сполуки (у перерахунку на свинець) |  |  | 0,000 |
| 01010 | Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) |  |  | 0,000 |
| 01011 | Цинк та його сполуки (у перерахунку на цинк) |  |  | 0,000 |
| 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна ) |  |  | 0,205 |
| 04001 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2]) |  |  | 0,013 |
| 04002 | Азоту (1) оксид [N2О] |  |  | 0,000 |
| 05001 | Сірки діоксид |  |  | 0,162 |
| 06000 | Оксид вуглецю |  |  | 0,118 |
| 07000 | Вуглецю діоксид |  |  | 9,093 |
| 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) |  |  | 0,002 |
| 12000 | Метан |  |  | 0,000 |
| Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки) |  |  |  |  |
| Public works and building sites (Цивільне будівництво та будівельні майданчики) код: 040624 |  |  |  |  |
| Забруднююча речовина |  |  |  | Потенційний викид забруднюючою речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| код | Найменування |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| 00000 | Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою) |  |  | 0,002 |
| 01003 | Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) |  |  | 0,000 |
| 01104 | Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану ) |  |  | 0,000 |
| 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна ) |  |  | 0,002 |
| 16001 | Фтористий водень |  |  | 0,000 |
| Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки) |  |  |  |  |
| Stationary engines (Стаціонарні двигуни) код: 020304 |  |  |  |  |
| Забруднююча речовина |  |  |  | Потенційний викид забруднюючою речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| код | Найменування |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| 00000 | Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою) |  |  | 1,257 |
| 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна ) |  |  | 0,000 |
| 04001 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2]) |  |  | 0,002 |
| 04002 | Азоту (1) оксид [N2О] |  |  | 0,000 |
| 05001 | Сірки діоксид |  |  | 0,002 |
| 06000 | Оксид вуглецю |  |  | 0,001 |
| 07000 | Вуглецю діоксид |  |  | 1,251 |
| 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) |  |  | 0,001 |
| 12000 | Метан |  |  | 0,000 |
| Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки) |  |  |  |  |
| Residential —Other stationary equipment(Stoves, fireplaces, cooking) (Комунально-побутовий сектор. Інше стаціонарне обладнання (Печі, каміни, кухонне обладнання)) код: 020205 |  |  |  |  |
| Забруднююча речовина |  |  |  | Потенційний викид забруднюючою речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| код | Найменування |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| 00000 | Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою) |  |  | 0,001 |
| 04001 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2]) |  |  | 0,000 |
| 06000 | Оксид вуглецю |  |  | 0,001 |
| 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) |  |  | 0,000 |

# Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва

Інформація про заходи щодо впровадження найкращих доступних технологій та методів керування для виробництв, та технологічного устаткування , інформація надана за формою, наведеною у таблиці.

Таблиця. Інформація про заходи щодо впровадження найкращих доступних технологій та методів керування для  виробництв, та технологічного устаткування. (Для об’єктів першої групи )

| Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки) | Найменування заходу | Строк виконання заходу | Номер джерела викиду на карти-схемі | Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис. грн. | Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря після впровадження заходу, т/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Інформація не наводиться. Об’єкт ТОВ «ЕКСПЕРТ-АГРОТРЕЙД» другої групи, так як не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування. Заходи не впроваджуються. |  |  |  |  |  |

# Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

# Заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин

Для розроблення заходів щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин на підприємстві проведений:

- Аналіз відповідності фактичних викидів забруднюючих речовин встановленим нормативам гранично допустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел, затверджених Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.06р. за №309.

- Аналіз розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери.

На підставі проведеного аналізу заходи щодо скорочення викидів  забруднюючих речовин не плануються, так як згідно розрахунку розсіювання  на межі санітарно-захисної зони  відсутні перевищення ГДК.

Таблиця 10.1. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

| Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки | Найменування заходу | Строк виконання заходу | Номер джерела викиду на карті-схемі | Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис.грн. | Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин після впровадження заходу, т/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Заходи не встановлюються |  |  |  |  |  |

# Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів граничнодопустимих викидів у процесі виробництва

1.Сировина, що використовується на об’єктах, повинна відповідати технічним умовам, державним стандартам, санітарним нормам та регламентам технологічних процесів.

2.Посилення контролю щодо дотримування технологічних режимів згідно з техрегламентами.

3.Вчасно проводити технічні огляди та планові ремонти обладнання.

4.Підтримувати в герметичному стані трубопроводи, які ведуть від джерел утворення викиду.

# Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не встановлюються.

# Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов’язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферного повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан

Стратегія розвитку підприємства ТОВ «ЕКСПЕРТ-АГРОТРЕЙД» не передбачено ліквідації, тому заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан не розроблені.

# Заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря

Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря  не  надаються,  так як підприємство не   належить  до об'єктів підвищеної  небезпеки та не підлягає реєстрації у Державному реєстрі об’єктів підвищеної небезпеки

Таблиця 10.2. Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря

| Найменування об´єкта підвищеної небезпеки | Місце- знаходження об’єкта підвищеної небезпеки | Найменування, маса, категорія небезпечної речовини чи групи речовин, що тимчасово або постійно використовуються переробляються, виготовляються, транспортуються зберігаються на об´єкті | Індивідуальна назва, клас небезпечних речовин та категорія небезпеки, за якими проводилася ідентифікація об´єкта | Найменування забруднюючих речовин, які у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру можуть надійти в атмосферне повітря | Найменування заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації | Найменування заходів щодо ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Заходи не встановлюються |  |  |  |  |  |  |

# Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах (НМУ)

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах (НМУ) здійснюються відповідно до вимог Методичних вказівок «Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях» РД 52.04.52-85, що затверджені Державним комітетом СРСР по гідрометеорології та контролю природного середовища 01.12.86, для об'єктів, які розташовані в населених пунктах, де гідрометеорологічними організаціями ДСНС України проводиться або планується проведення прогнозування несприятливих метеорологічних умов.

Заходи розроблені для зниження внеску підприємства в забруднення приземного шару атмосфери при настанні особливо несприятливих метеоумов, небезпечних для здоров’я людей.

Заходи здійснюються після отримання повідомлення (штормового попередження) від органів гідрометеорологічних організацій ДСНС України про настання особливо несприятливих умов. У повідомленні повинні бути вказані тривалість особливих умов і очікувана кратність підвищення приземних концентрацій.

У с. Балівка (місце знаходження об’єкта ТОВ «ЕКСПЕРТ-АГРОТРЕЙД»  не проводиться оповіщення про наступ НМУ, тому план заходів щодо скорочення викидів на період НМУ має загальний характер

Заходи по скороченню викидів при I режимі роботи підприємства.

При І режимі роботи підприємства заходи повинні забезпечити скорочення концентрації забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери на 15-20 %. Ці заходи носять організаційно-технічний характер і не приводять до скорочення продуктивності підприємства:

- посилення контролю за точним виконанням технологічного регламенту (режиму горіння палива, підтримання надлишку повітря на рівні, який виключає умови створення недопалу);

- заборонити роботу в форсованому режимі;

- посилення контролю за роботою вимірювальних приладів і автоматичних систем управління за роботою обладнання, перевірка навантаження на енергетичному обладнанні в відповідності з паспортними даними або режимними картами;

- виключення робіт по продувці, очистці газоходів та резервуарів, ремонтних робіт, які зв’язані з підвищеним виділенням забруднюючих речовин в атмосферу;

- обмеження навантажувальна-розвантажувальних робіт, які зв’язані з значним виділенням забруднюючих речовин в атмосферу.

- роз’єднати  в часі роботу технологічних агрегатів, що не беруть участь в єдиному безперервному технологічному процесі, при роботі яких викиди шкідливих речовин в атмосферу досягають максимальних значень;

Заходи по скороченню викидів при II та ІІІ режимах НМУ ті ж,  що і при першому режимі.  роботи підприємства.

# Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів

# На підставі проведеного аналізу заходи щодо скорочення викидів  забруднюючих речовин не плануються, так як згідно розрахунку розсіювання  на межі санітарно-захисної зони  відсутні перевищення ГДК

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами законодавству

ОЦІНКА ВПЛИВУ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН НА СТАН ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

Оцінка впливу викидів забруднюючих речовин на стан забруднення атмосферного повітря здійснюється за даними результатів розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та даними, що одержані при  проведенні інструментальних методів  досліджень акредитованими лабораторіями в установленому законодавством порядку:

- на межі санітарно-захисної зони;

- в сельбищній  зоні;

- в зоні відпочинку.

Гігієнічним критерієм для визначення граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферу є відповідність їх розрахункових концентрацій на межі СЗЗ гігієнічним нормативам.

Надається аналіз одержаних результатів розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, проведений на електронно-обчислювальних машинах (ЕОМ) за програмою «ЄОЛ-Плюс» версія 5.3.8., яка погоджена Мінприроди України.

Визначення доцільності проведення розрахунку розсіювання забруднюючих речовин на ЕОМ проводиться відповідно до вимог пункту 5.21 розділу 5 ОНД-86.

Розмір розрахункового майданчика визначається згідно п.2.19 розділу 2 ОНД-86 прийнятий розміром 50 висот найвищого джерела викиду підприємства та складає  2000х2000 з кроком сітки 100 м, (розмір санітарно-захисної зони від сільськогосподарських підприємств до житлової забудови та прирівняних до неї об’єктів, п.2 тваринницькі комплекси, свинарські ферми на 150 голів - нормативний розмір СЗЗ  становить 300м).

Система координат прийнята умовно-проектна.

Вісь У орієнтовна по північному напрямку рози вітрів.

Величина шагу розшуку небезпечного  напрямку  вітру приймається рівний 10 градусів.

При роздрукуванні результатів проведених розрахунків забруднення атмосфери на ЕОМ  таблиця за результатами розрахунку концентрацій у заданих  точках розрахункового майданчика надається за такими речовинами або групами сумацій, максимальна концентрація яких перевищує 0,4 ГДК.

Розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в атмосферне повітря на ЕОМ проводяться:

- на існуючий період з метою  визначення зони впливу джерел даного підприємства.

За результатами розрахунку розсіювання визначені найбільші значення долей ГДК в розрахункових точках  на межі встановленої СЗЗ та на житловій зоні.

Аналіз результатів розрахунку розсіювання  забруднюючих речовин наведені в таблиці 1.

За результатами розрахунку розсіювання, визначені розрахункові поля максимальних приземних концентрацій забруднюючих речовин для визначення зон забруднення і порівняння іх з границями встановленої СЗЗ.

Розрахунок розсіювання в атмосферному повітрі проведено по 7 забруднюючим речовинам та 12 групам сумації: №3 (04003+05002); №4 (04003+05002+11049); №5 (04003+11049); №22 (01009+01001); №27 (01009+ +05001); №29 (01006+05001); №30 (05001+05002); №31 (04001+05001); №33 (04001+05001+06000+11048); №34 (05001+11048); №35 (05001+16001); №39 (05002+11049).

Розрахунок розсіювання проводиться для твердих речовин окремо, для кожного згідно коду МОЗ з урахуванням гігієнічних нормативів і сумарно, тобто визначаються як речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, код речовини має такий вигляд <<03000>>, з урахуванням гігієнічного нормативу, який дорівнює 0,5 мг/м3

За результатами оцінки впливу викидів забруднюючих речовин на стан атмосферного повітря по кожній забруднюючий речовини з урахуванням викидів від сукупності джерел викидів, з яких надходять забруднюючі речовини в атмосферне повітря, на межі СЗЗ і в сельбищній  зоні не перевищують гігієнічні нормативи.

Контрольні значення приземних концентрацій забруднюючих речовин приведені:

Точки на санітарно-захисній зоні:

т.1 (Х=286; Y=-235), т.2 (Х=-37; Y=-128), т.3 (Х=577; Y=-80), т.4 (Х=-135; Y=148), т.5 (Х=651; Y=228), т.9 (Х=-91; Y=491), т.10 (Х=429; Y=497), т.11 (Х=148; Y=611).

Точки на межі житлової забудови:

т.8 (Х=560; Y=440), т.7 (Х=680; Y=330), т.6 (Х=-695; Y=305).

Доцільність проведення розрахунку забруднення атмосфери на ЕОМ

де:	М (г/с) – сумарне значення  викиду від усіх джерел підприємства;

ГДК (мг/м3) – максимальна разова гранично допустима концентрація;

Н(м)  - середньозважена по підприємству висота джерел викидів.

Визначення середньозваженої висоти проводиться по формулі:

5М(10) + 15М(11-20) + 25М(21-30) + …..

Н =                               М

де:	М = М(10) + М(11-20) + М(21-30) + …..

М (г/с) і Н(м) – відповідно повний викид і його середньозважена висота на підприємстві;

М ( 10  ), М ( 11-20  ) і т.д. – сумарні викиди підприємства в інтервалах висот джерел до 10 м включно, 11-20, 21-30 м і т.д.

Якщо всі джерела на підприємстві є низькими або наземними, висота викиду не перевищує 10 м (викиди можуть бути як організованими, так і неорганізованими), то Н приймається рівною 5 м.

Коефіцієнт доцільності  проведення  розрахунків розсіювання на ЕОМ

| N п/п | Найменування забруднюючої речовини |  | Доцільність проведення розрахунків розсіювання /так чи ні/ М/ГДК > Ф |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 1 |  | НМЛОС | ні |
| ‌2 | ‌01001 | ‌Арсен, неорганічні сполуки( в перерахунку на арсен) | ‌ ні |
| ‌3 | ‌01003 | ‌Заліза оксид**(в перерахунку на залізо) | ‌ ні |
| 4 | ‌01005 | ‌Міді оксид(в перерахунку на мідь) | ‌так |
| 5 | ‌01006 | ‌Нікель металевий | ‌ні |
| 6 | ‌01007 | ‌Ртуть металева | ‌ні |
| 7 | ‌01009 | ‌Свинець та його з’єднання, окрім тетраетилсвинцю (перер.на свинець | ‌ні |
| 8 | ‌01010 | ‌Хром шестивалентний (в перерахунку на триокис хрому) | ‌так |
| 9 | ‌01011 | ‌Цинку окис (в перерахунку на цинк) | ‌так |
| 10 | ‌01104 | ‌Марганець та його з’єднання (в перерахунку на діоксид марганцю) | ‌ні |
| 11 | ‌03000 | ‌Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна) | ‌ні |
| 12 | ‌04001 | ‌Азоту діоксид | ‌ні |
| 13 | ‌04002 | ‌Азоту(1) оксид (N2O) | ‌ні |
| 14 | ‌04003 | ‌Аміак | ‌ні |
| 15 | ‌05000 | ‌Диметилсульфід | ‌ні |
| 16 | ‌05000 | ‌Метилмеркаптан (газ) | ‌так |
| 17 | ‌05001 | ‌Ангідрид сірчистий | ‌так |
| 18 | ‌05002 | ‌Сірководень | ‌ні |
| 19 | ‌06000 | ‌Вуглецю оксид | ‌так |
| 20 | ‌07000 | ‌Вуглецю діоксид | ‌ні |
| 21 | ‌10002 | ‌Диметиламін | ‌ні |
| 22 | ‌11000 | ‌Альдегід пропіоновий (пропаналь, метилоцтовий альдегід) | ‌ні |
| 23 | ‌11000 | ‌Кислота капронова | ‌так |
| 24 | ‌11028 | ‌Кислота оцтова | ‌ні |
| 25 | ‌11036 | ‌Спирт метиловий | ‌ні |
| 26 | ‌11048 | ‌Фенол | ‌ні |
| 27 | ‌11049 | ‌Формальдегід | ‌ні |
| 28 | ‌12000 | ‌Метан | ‌ні |
| 29 | ‌16001 | ‌Фториди, газоподібні з`єднання(фтористий водень,4-фтор.кремній) | ‌ні |

| Таблиця 1. МАКСИМАЛЬНІ КОНЦЕНТРАЦІЇ В ПРИЗЕМНОМУ ШАРІ АТМОСФЕРИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Найменування забруднюючої речовини | ГДК м.р. | Концентрація забруднюючих речовин в приземному шарі на границі санітарно-захисної зони |  |  |  | Концентрація забруднюючих речовин в приземному шарі на границі житлової зони |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мг/м3 | Без обліку фону |  | З обліком фону |  | Без обліку фону |  | З обліком фону |  |
|  |  | мг/м3 | долі ГДК | мг/м3 | долі ГДК | мг/м3 | долі ГДК | мг/м3 | долі ГДК |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO2]) | 0,2 | 0,01837 | 0,091852 | 0,092698 | 0,46349 | 0,015232 | 0,07616 | 0,089559 | 0,447797 |
| Аміак | 0,2 | 0,001516 | 0,007582 | 0,001516 | 0,007582 | 0,001195 | 0,005973 | 0,001195 | 0,00597 |
| Метилмеркаптан | 0,0001 | 0,000015 | 0,151647 | 0,000015 | 0,151647 | 0,000012 | 0,119461 | 0,000012 | 0,11946 |
| Сірководень | 0,008 | 0,000303 | 0,037911 | 0,003344 | 0,418035 | 0,000239 | 0,029865 | 0,003280 | 0,40999 |
| Диметиламін | 0,005 | 0,000451 | 0,090110 | 0,002221 | 0,444122 | 0,000353 | 0,070586 | 0,002123 | 0,42460 |
| Альдегід пропіоновий | 0,01 | 0,00011 | 0,01108 | 0,000111 | 0,011084 | 0,00009 | 0,00875 | 0,000088 | 0,008752 |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) | 0,5 | 0,015675 | 0,031351 | 0,206537 | 0,413074 | 0,012999 | 0,025999 | 0,203861 | 0,407722 |
| Сумація [3] | - | - | 0,045493 | - | 0,445493 | - | 0,035838 | - | 0,43584 |
| Сумація [4] | - | - | 0,056843 | - | 0,856843 | - | 0,048727 | - | 0,84873 |
| Сумація [5] | - | - | 0,007582 | - | 0,007582 | - | 0,005973 | - | 0,00597 |
| Сумація [30] | - | - | 0,037911 | - | 0,437911 | - | 0,029865 | - | 0,42987 |
| Сумація [31] | - | - | 0,091852 | - | 0,491852 | - | 0,076160 | - | 0,47616 |
| Сумація [33] | - | - | 0,093402 | - | 0,893402 | - | 0,077416 | - | 0,87742 |
| Сумація [39] | - | - | 0,037911 | - | 0,437911 | - | 0,029865 | - | 0,42987 |

Аналіз результату розрахунку приземних концентрацій забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами підприємства на існуючий стан показав, що:

1. Максимальні концентрації забруднюючої речовини (Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO2]))

без урахування фонової концентрації не перевищують нормативи ГДК та складають:

- на межі СЗЗ підприємства - 0,091852 ГДК

- в житловій зоні - 0,07616 ГДК

з урахуванням фонової концентрації не перевищують нормативи ГДК та складають:

- на межі СЗЗ підприємства - 0,46349 ГДК

- в житловій зоні -0,447797 ГДК

2. Максимальні концентрації забруднюючої речовини (Аміак)

без урахування фонової концентрації не перевищують нормативи ГДК та складають:

- на межі СЗЗ підприємства - 0,007582 ГДК

- в житловій зоні - 0,005973 ГДК

з урахуванням фонової концентрації не перевищують нормативи ГДК та складають:

- на межі СЗЗ підприємства - 0,007582 ГДК

- в житловій зоні -0,005973 ГДК

3. Максимальні концентрації забруднюючої речовини (Метилмеркаптан)

без урахування фонової концентрації не перевищують нормативи ГДК та складають:

- на межі СЗЗ підприємства - 0,151647 ГДК

- в житловій зоні - 0,119461 ГДК

з урахуванням фонової концентрації не перевищують нормативи ГДК та складають:

- на межі СЗЗ підприємства - 0,151647 ГДК

- в житловій зоні -0,119461 ГДК

4. Максимальні концентрації забруднюючої речовини (Сірководень)

без урахування фонової концентрації не перевищують нормативи ГДК та складають:

- на межі СЗЗ підприємства - 0,037911 ГДК

- в житловій зоні - 0,029865 ГДК

з урахуванням фонової концентрації не перевищують нормативи ГДК та складають:

- на межі СЗЗ підприємства - 0,418035 ГДК

- в житловій зоні -0,40999 ГДК

5. Максимальні концентрації забруднюючої речовини (Диметиламін)

без урахування фонової концентрації не перевищують нормативи ГДК та складають:

- на межі СЗЗ підприємства - 0,09011 ГДК

- в житловій зоні - 0,070586 ГДК

з урахуванням фонової концентрації не перевищують нормативи ГДК та складають:

- на межі СЗЗ підприємства - 0,444122 ГДК

- в житловій зоні -0,424599 ГДК

6. Максимальні концентрації забруднюючої речовини (Альдегід пропіоновий )

без урахування фонової концентрації не перевищують нормативи ГДК та складають:

- на межі СЗЗ підприємства - 0,011084 ГДК

- в житловій зоні - 0,008752 ГДК

з урахуванням фонової концентрації не перевищують нормативи ГДК та складають:

- на межі СЗЗ підприємства - 0,011084 ГДК

- в житловій зоні - 0,008752 ГДК

7. Максимальні концентрації забруднюючої речовини (Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна))

без урахування фонової концентрації не перевищують нормативи ГДК та складають:

- на межі СЗЗ підприємства - 0,031351 ГДК

- в житловій зоні - 0,025999 ГДК

з урахуванням фонової концентрації не перевищують нормативи ГДК та складають:

- на межі СЗЗ підприємства - 0,413074 ГДК

- в житловій зоні - 0,407722 ГДК

з урахуванням фонової концентрації не перевищують нормативи ГДК та складають:

без урахування фонової концентрації не перевищують нормативи ГДК та складають:

- на межі СЗЗ підприємства - 0,045493 ГДК

- в житловій зоні - 0,035838 ГДК

з урахуванням фонової концентрації не перевищують нормативи ГДК та складають:

- на межі СЗЗ підприємства - 0,445493 ГДК

- в житловій зоні - 0,435838 ГДК

9. Максимальні концентрації забруднюючої речовини (Сумація [4])

без урахування фонової концентрації не перевищують нормативи ГДК та складають:

- на межі СЗЗ підприємства - 0,056843 ГДК

- в житловій зоні - 0,048727 ГДК

з урахуванням фонової концентрації не перевищують нормативи ГДК та складають:

- на межі СЗЗ підприємства - 0,856843 ГДК

- в житловій зоні -0,848727 ГДК

10. Максимальні концентрації забруднюючої речовини (Сумація [5])

без урахування фонової концентрації не перевищують нормативи ГДК та складають:

- на межі СЗЗ підприємства - 0,007582 ГДК

- в житловій зоні - 0,005973 ГДК

з урахуванням фонової концентрації не перевищують нормативи ГДК та складають:

- на межі СЗЗ підприємства - 0,007582 ГДК

- в житловій зоні -0,005973 ГДК

11. Максимальні концентрації забруднюючої речовини (Сумація [30])

без урахування фонової концентрації не перевищують нормативи ГДК та складають:

- на межі СЗЗ підприємства - 0,037911 ГДК

- в житловій зоні - 0,029865 ГДК

з урахуванням фонової концентрації не перевищують нормативи ГДК та складають:

- на межі СЗЗ підприємства - 0,437911 ГДК

- в житловій зоні -0,429865 ГДК

12. Максимальні концентрації забруднюючої речовини (Сумація [31])

без урахування фонової концентрації не перевищують нормативи ГДК та складають:

- на межі СЗЗ підприємства - 0,091852 ГДК

- в житловій зоні - 0,07616 ГДК

з урахуванням фонової концентрації не перевищують нормативи ГДК та складають:

- на межі СЗЗ підприємства - 0,491852 ГДК

- в житловій зоні -0,47616 ГДК

13. Максимальні концентрації забруднюючої речовини (Сумація [33])

без урахування фонової концентрації не перевищують нормативи ГДК та складають:

- на межі СЗЗ підприємства - 0,093402 ГДК

- в житловій зоні - 0,077416 ГДК

з урахуванням фонової концентрації не перевищують нормативи ГДК та складають:

- на межі СЗЗ підприємства - 0,893402 ГДК

- в житловій зоні -0,877416 ГДК

14. Максимальні концентрації забруднюючої речовини (Сумація [39])

без урахування фонової концентрації не перевищують нормативи ГДК та складають:

- на межі СЗЗ підприємства - 0,037911 ГДК

- в житловій зоні - 0,029865 ГДК

з урахуванням фонової концентрації не перевищують нормативи ГДК та складають:

- на межі СЗЗ підприємства - 0,437911 ГДК

- в житловій зоні - 0,429865 ГДК

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів, та пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів, та пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів, наведені у таблицях 9.1, 9.2 згідно додатку 9 «Інструкції  про вимоги…».

УМОВИ, ЯКІ ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ В ДОЗВОЛІ НА ВИКИДИ

1) Умови, до викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами..

Жодний із вказаних дозволених викидів в атмосферу не повинні перевищувати  гранично допустимі рівні викидів вказаних у даному розділі. Інших викидів в атмосферу, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, бути не повинно.

Ні для одного з вказаних дозволених видів викидів в атмосферу не повинні перевищуватися затвердженні гранично допустимі викиди, наведені в додатку до Дозволу. Викиди забруднюючих речовин із стаціонарних джерел підприємства, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний обмік, не повинні призводити до перевищення гігієнічних регламентів на межі санітарно-захисної зони.

Подання щороку до дозвільного органу звіту про дотримання умов дозволу на викиди та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин відповідно до статті 11 Закону України "Про охорону атмосферного повітря" згідно з Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.2023 № 58.

Статистичні звіти про викиди в атмосферу повинні надаватися відповідно до законодавства. Наведена в таких звітах інформація повинна готуватися у відповідності з інструкціями з даного питання.

При проведенні реконструкції, модернізації, введенні нових потужностей виробництва підприємство повинно керуватись чинним природоохоронним законодавством України.

1.1)До технологічного процесу:

Технічний персонал підприємства повинен забезпечити, щоб всі роботи на об’єкті робились таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за межами  підприємства або суттєвого впливу на навколишнє середовище.

Усі роботи на підприємстві  повинні здійснюватися відповідно з затвердженими технологічними документами (технологічний регламент) та  використовувати сировину та матеріали, що відповідають ДСТУ, ТУ, тощо, з додержанням вимог санітарного та природоохоронного законодавства України.

До експлуатації допускається штатний персонал, який має необхідну технічну підготовку та періодично, за планом, проходить перевірку знань щодо експлуатації технологічного обладнання.

При внесені змін до технологічного процесу, зміні технологічного обладнання або матеріалів необхідно проводити корегування дозволу на викиди забруднюючих речовин  в атмосферне повітря.

На межі санітарно-захисної зони підприємства та найближчої житлової забудови концентрації забруднюючих речовин та рівні їх  шкідливих факторів не повинні перевищувати відповідні гігієнічні регламенти.

1.2) До обладнання та споруд.

При проведенні реконструкції, модернізації, введенні нових потужностей виробництва підприємство повинно керуватися чинним природоохоронним законодавством України.

Для зменшення втрат сировини, матеріалів, паливно енергетичних ресурсів чи готової продукції та запобіганню викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин на усьому ланцюгу технологічного процесу виробництва готової продукції необхідно проводити технічний огляд та контроль за герметичністю обладнання.

Експлуатація технологічного обладнання в виробничих приміщеннях підприємства повинна здійснюватися згідно технологічним процесом, вимогами технічної документації по його застосуванню (технічних паспортів), які надаються виробником обладнання, затверджених інструкцій по охороні праці.

Проводити плановий огляд та ремонт паливовикористовуючих приладів і мереж персоналом, який здійснює експлуатацію обладнання.

Контрольно-вимірювальні прилади технологічного устаткування об’єкту повинні бути у працюючому стані.

Технологічне устаткування не повинно працювати у форсованому режимі.

Ремонтні та профілактичні роботи повинні проводитися згідно графіку ремонтних робот.

Будь які зміни в розміщенні та експлуатації обладнання, що суперечать Правилам експлуатації, технічним характеристикам, нормативно-законодавчим актам не допускаються.

1.3)_До очистки газопилового потоку.

Умови не встановлюються

Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин,  що відводяться від окремих типів обладнання

Умова не встановлюється.

| Таблиця 9.3. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів, що відводяться від окремих типів обладнання |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Джерело утворення |  | Забруднюючі речовини |  | Максимальна масова концентрація забруднюючих речовини міліграмів на кубічний метр | Технологічний норматив допустимих викидів відповідно до законодавства, міліграмів на кубічний метр |  | Затверджений гранично-допустимий викид, міліграмів на кубічний метр | Термін досягнення затвердженого значення гранично-допустимого викиду |
| Найменування джерела утворення, вид палива | номер | код | Найменування |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Поточний | Перспективний й |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| технологічні нормативи не встановлені |  |  |  |  |  |  |  |  |

2) Умови до  виробничого  контролю.

Виробничий контроль за дотриманням затверджених нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин повинен здійснюватися організаціями, які мають у своєму складі атестовану лабораторію.

При визначенні розташування та обладнання місць відбору проб, виконанні відбору проб організованих промислових викидів стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря керуватись вимогами КНД 211.2.3.063 – 98 «Метрологічне забезпечення. Відбір проб промислових викидів».

Визначення концентрацій забруднюючих речовин проводити за метрологічна атестованими методикам, виконання вимірювань.

Гранично допустимі викиди в атмосферу в рамках дозволу повинні тлумачитися наступним чином:

Безперервний моніторинг:

Умови не встановлюються.

Періодичний моніторинг:

а) Для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробовідбору/аналізу за 20 хвилин неможливо, необхідно встановити придатний період пробовідбору, а отримані при таких вимірах величини не повинні перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів.

б) Результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за двадцяти хвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду.

в) Гранично допустима потужність викидів повинна розраховуватися на основі концентрацій як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати. Не один з визначених таким чином показників не повинен перевищувати гранично допустиму величину інтенсивності викидів.

г) Для всіх інших параметрів, не один із середніх показників за 20 хвилин не повинен перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів.

Гранично допустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені в Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, приведених до нормальних умов:

У випадку  газів (окрім продуктів спалювання):

Температура : 273 К, тиск: 101.3 кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості).

У випадку газопродуктів спалювання :

а) Температура: 273 К, тиск: 101.3 кПа, сухий газ;

3.0 % кисню для рідкого та газоподібного палива,

6.0 %  кисню для твердого палива,

б) 15.0 % кисню для газових турбін та дизельних двигунів.

Об’ємна витрата газопилового потоку, що відповідає максимальній масовій концентрації, м3/с, ( значення якої обчислене та приведене до умов за ДСТУ 8725), залежно від технологічного устаткування: для паливовикористовувального устаткування – за стандартних умов, для іншого технологічного устаткування – до нормальних умов.

Суб’єкт господарювання повинен здійснювати періодичний контроль за рівнями концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та шумового навантаження на межі санітарно-захисної зони підприємства та найближчої житлової забудови.

Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання.

Умова не встановлюється.

Таблиця 9.4. Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання

| Номер джерела викиду | Джерело утворення |  | Назва забруднюючої речовини | Затверджений гранично-допустимий викид міліграмів на кубічний метр | Періоди-чність вимірю- вання | Методика виконання вимірювань | Місце відбору проб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Найменування марка, вид палива | Номер |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Контроль за технологічними нормативами не здійснюється |  |  |  |  |  |  |  |

3) Умови до адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Суб’єкт господарювання (Оператор) повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) в Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України (далі – Міндовкілля) та в Державну екологічну інспекцію України (далі – Держекоінспекція) як можливо скоріше (на скільки це практично можливо), після того, як відбувається щось з наступного:

(а) будь-який викид, який не відповідає вимогам Дозволу;

(б) будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування;

У якості складової частини повідомлення, Оператор повинен вказати дату, час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.

Оператор повинен документально фіксувати будь-які аварії, що трапились на об’єкті. У повідомленні, яке надається до Міндовкілля та Держекоінспекції, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє природне середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.

Звіт за довільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися  Міндовкіллю як складова частина екологічного звіту за рік. Наведена у такому звіті інформація повинна готуватися у відповідності з затвердженими інструкціями.

Оператор повинен ввести в дію та підтримати в дії Систему управління охороною навколишнім середовищем, яка відповідає потребам даного Дозволу. В даній системі повинні враховуватися всі виробничі операції та повинні розглядатися всі практичні можливі варіанти для використання більш  чистих технологій, більш чистих виробничих процесів та для мінімізації викидів.

Оператор повинен ввести в дію і підтримати в дії процедури для визначення необхідних сфер підготовки персоналу для всіх співробітників, робота яких може здійснити суттєвий вплив на забруднення атмосферного повітря. Повинна підтримуватися відповідна документація про підготовку персоналу.

4) Умови до неорганізованих (вимоги) та залпових джерел викидів

Для неорганізованих джерел викидів №№1, 2, 15, 16, 23, 36, 37, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 59 нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин не встановлюються. Регулювання викидів від цих джерел здійснюється шляхом встановлення вимог.

Викиди від неорганізованих джерел у робочій зоні та за межами проммайданчика (СЗЗ, найближча житлова забудова) не повинні перевищувати санітарні та екологічні норми, що встановлені законодавством.

Матеріали, що використовуються на об’єкті, повинні відповідати технічних умовам, державним стандартам.

По всім неорганізованим джерелам викидів не повинно бути перевищень кількості використовуваної сировини, що призводить до утворення та викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Суворо дотримуватися правил пожежної безпеки, приймати превентивні заходи щодо попередження аварійних ситуацій, що можуть привести до забруднення навколишнього середовища.

Своєчасно проводити профілактичний та поточний ремонт технологічного обладнання для оптимізації технологічного процесу.

Перед пуском в роботу необхідно перевіряти герметичність обладнання, арматури, трубопроводів. При виявленні пропусків негайно вживати заходи щодо їх усунення.

Вимоги, які встановлюються в дозволі на викиди від неорганізованих джерел (при прийманні, складуванні та вивантаженні матеріалу джерела №№15,16,23,36,37,45,46,49,50,51,54,59). Всі вантажно-розвантажувальні роботи повинні виконуватися згідно нормативних документів, затверджених на підприємстві. Під час проведення робіт не допускати забруднення прилеглої території. Не допускати переповнення складів та розсипів сипких матеріалів поза територією майданчиків .Забезпечити мінімальну висоту пересипки матеріалів при вантажно-розвантажувальних роботах .

Вимоги, які встановлюються в дозволі на викиди від неорганізованих джерел зварювальні роботи (джерело №55) .Матеріали,  що  використовуються  на  об’єкті  для  електрозварювання   металу, повинні відповідати технічним умовам, державним стандартам та мати висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи. Під час зварювання  металу забезпечувати вимоги пожежної безпеки з метою попередження аварійної ситуації (загоряння).

Вимоги, які встановлюються в дозволі на викиди від неорганізованих джерел (кутова шліфувальна машинка джерело №56).

При виконанні робіт з механічної обробки металу необхідно дотримуватись вимог по експлуатації верстатів механічної обробки відповідно до їх технічних характеристик.

Вимоги, які встановлюються в дозволі на викиди від неорганізованих джерел ( дезінфекційний бар’ер,– джерела №№ 1,2).

Матеріали, що використовуються на об’єкті при проведенні дезінфекції повинні відповідати технічним умовам, державним стандартам та санітарним нормам.

Вимоги, які встановлюються в дозволі на викиди від неорганізованих джерел (септик, майданчик компостування твердої фракції №№ 47,48).

Вакуумно-самопливна системи повинна відповідати технічним умовам, державним стандартам та санітарним нормам.

Вимоги, які встановлюються в дозволі на викиди від неорганізованих джерел (дизельгенератор FC274FS  джерело №57).

Сурова дотримуватися правил пожежної та техногенної безпеки, приймати  превентивні заходи щодо попередження аварійних ситуацій, що можуть  призвести до забруднення навколишнього середовища.

Дозволені обсяги залпових викидів

Умови не встановлюються. Залпові викиди відсутні.

Таблиця 9.5. Дозволені обсяги залпових викидів

| Номер джерела викиду | Забруднююча речовина |  | Макси мальна масова концентрація, мг/м3 | Потужність викиду |  | Періодич ність, раз/доба, місяць, рік | Трива лість викиду, хвилин, годин | Річна величина залпових викидів, т/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | найменування |  | г/с | кг/год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Джерела залпових викидів на об’єкти відсутні. |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Дозволені обсяги викидів

1) Дозволені обсяги викидів, які віднесені до основних джерел викидів

| Таблиця 9.1. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер джерела викидів: |  |  |  |  |  |  |
| Місце розташування джерела викиду: |  |  |  |  |  |  |
| Максимальна витрата викиду, кубічних метрів на секунду: |  |  |  |  |  |  |
| Висота викиду, метрів: |  |  |  |  |  |  |
| Найменування забруднюючої речовини |  | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 |  | Затверджений гранично допустимий викид, |  | Строк досягнення |
|  |  |  |  | мг/м3 | г/с |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Джерела, які віднесені до основних на об’єкти відсутні |  |  |  |  |  |  |

| Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер джерела викидів: 3 - Труба (Витяжний вентилятора корпусу №3а (відгодівля свиней)) |  |  |  |  |
| Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично-допустимих викидів згідно законодавства, регулювання здійснюється по величинам фактичних масових витрат (г/с) |  |  |  |  |
| Аміак: |  |  | 0,000100 г/с з дати видачі дозволу |  |
| Сірководень : |  |  | 0,000020г/с з дати видачі дозволу |  |
| Меркаптани : |  |  | 0,000001 г/с з дати видачі дозволу |  |
| Метан: |  |  | 0,000100 г/с з дати видачі дозволу |  |
| Фенол: |  |  | 0,000001 г/с з дати видачі дозволу |  |
| Діметиламін |  |  | 0,000030 г/с з дати видачі дозволу |  |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом: |  |  | 0,000500 г/с з дати видачі дозволу |  |
| Номер джерела викидів: 4 - Труба (Витяжний вентилятора корпусу №3а (відгодівля свиней)) |  |  |  |  |
| Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично-допустимих викидів згідно законодавства, регулювання здійснюється по величинам фактичних масових витрат (г/с) |  |  |  |  |
| Аміак: |  |  | 0,0001 г/с з дати видачі дозволу |  |
| Сірководень : |  |  | 0,00002 г/с з дати видачі дозволу |  |
| Меркаптани : |  |  | 0,000001 г/с з дати видачі дозволу |  |
| Метан: |  |  | 0,0001 г/с з дати видачі дозволу |  |
| Фенол: |  |  | 0,000001 г/с з дати видачі дозволу |  |
| Діметиламін |  |  | 0,00003 г/с з дати видачі дозволу |  |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом: |  |  | 0,0005г/с з дати видачі дозволу |  |
| Номер джерела викидів: 5 - Труба (Витяжний вентилятора корпусу №3а (відгодівля свиней)) |  |  |  |  |
| Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично-допустимих викидів згідно законодавства, регулювання здійснюється по величинам фактичних масових витрат (г/с) |  |  |  |  |
| Аміак: |  |  | 0,0001 г/с з дати видачі дозволу |  |
| Сірководень : |  |  | 0,00002 г/с з дати видачі дозволу |  |
| Меркаптани : |  |  | 0,000001 г/с з дати видачі дозволу |  |
| Метан: |  |  | 0,0001 г/с з дати видачі дозволу |  |
| Фенол: |  |  | 0,000001 г/с з дати видачі дозволу |  |
| Діметиламін |  |  | 0,00003 г/с з дати видачі дозволу |  |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом: |  |  | 0,0005 г/с з дати видачі дозволу |  |

| Номер джерела викидів: 6 - Труба (Витяжний вентилятора корпусу №3а (відгодівля свиней)) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично-допустимих викидів згідно законодавства, регулювання здійснюється по величинам фактичних масових витрат (г/с) |  |  |  |  |  |  |
| Аміак: |  |  |  | 0,0001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Сірководень: |  |  |  | 0,00002 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Меркаптани: |  |  |  | 0,000001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Метан: |  |  |  | 0,0001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Фенол: |  |  |  | 0,000001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Діметиламін: |  |  |  | 0,00003 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом: |  |  |  | 0,0005г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Номер джерела викидів: 7 - Труба (Витяжний вентилятора корпусу №3а (відгодівля свиней)) |  |  |  |  |  |  |
| Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично-допустимих викидів згідно законодавства, регулювання здійснюється по величинам фактичних масових витрат (г/с) |  |  |  |  |  |  |
| Аміак: |  |  |  | 0,0001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Сірководень : |  |  |  | 0,00002 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Меркаптани : |  |  |  | 0,000001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Метан: |  |  |  | 0,0001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Фенол: |  |  |  | 0,000001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Діметиламін |  |  |  | 0,00003 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом: |  |  |  | 0,0005г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Номер джерела викидів: 8 - Труба (Витяжний вентилятора корпусу №3а (відгодівля свиней)) |  |  |  |  |  |  |
| Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично-допустимих викидів згідно законодавства, регулювання здійснюється по величинам фактичних масових витрат (г/с) |  |  |  |  |  |  |
| Аміак: |  |  |  | 0,0001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Сірководень : |  |  |  | 0,00002 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Меркаптани : |  |  |  | 0,000001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Метан: |  |  |  | 0,0001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Фенол: |  |  |  | 0,000001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Діметиламін |  |  |  | 0,00003 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом: |  |  |  | 0,0005г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Номер джерела викидів: 9 - Труба (Витяжний вентилятора корпусу №3а (відгодівля свиней)) |  |  |  |  |  |  |
| Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично-допустимих викидів згідно законодавства, регулювання здійснюється по величинам фактичних масових витрат (г/с) |  |  |  |  |  |  |
| Аміак: |  |  |  | 0,0001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Сірководень : |  |  |  | 0,00002 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Меркаптани : |  |  |  | 0,000001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Метан: |  |  |  | 0,0001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Фенол: |  |  |  | 0,000001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Діметиламін |  |  |  | 0,00003 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом: |  |  |  | 0,0005г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Номер джерела викидів: 10 - Труба (Витяжний вентилятора корпусу №3а (відгодівля свиней)) |  |  |  |  |  |  |
| Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично-допустимих викидів згідно законодавства, регулювання здійснюється по величинам фактичних масових витрат (г/с) |  |  |  |  |  |  |
| Аміак: |  |  |  | 0,0001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Сірководень : |  |  |  | 0,00002 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Меркаптани : |  |  |  | 0,000001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Метан: |  |  |  | 0,0001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Фенол: |  |  |  | 0,000001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Діметиламін |  |  |  | 0,00003 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом: |  |  |  | 0,0005г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Номер джерела викидів: 11 - Труба (Витяжний вентилятора корпусу №3а (відгодівля свиней)) |  |  |  |  |  |  |
| Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично-допустимих викидів згідно законодавства, регулювання здійснюється по величинам фактичних масових витрат (г/с) |  |  |  |  |  |  |
| Аміак: |  |  |  | 0,0001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Сірководень : |  |  |  | 0,00002 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Меркаптани : |  |  |  | 0,000001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Метан: |  |  |  | 0,0001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Фенол: |  |  |  | 0,000001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Діметиламін |  |  |  | 0,00003 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом: |  |  |  | 0,0005г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Номер джерела викидів: 12 - Труба (Витяжний вентилятора корпусу №3а (відгодівля свиней)) |  |  |  |  |  |  |
| Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично-допустимих викидів згідно законодавства, регулювання здійснюється по величинам фактичних масових витрат (г/с) |  |  |  |  |  |  |
| Аміак: |  |  |  | 0,0001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Сірководень : |  |  |  | 0,00002 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Меркаптани : |  |  |  | 0,000001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Метан: |  |  |  | 0,0001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Фенол: |  |  |  | 0,000001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Діметиламін |  |  |  | 0,00003 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом: |  |  |  | 0,0005г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Номер джерела викидів: 13 - Труба (Витяжний вентилятора корпусу №3а (відгодівля свиней)) |  |  |  |  |  |  |
| Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично-допустимих викидів згідно законодавства, регулювання здійснюється по величинам фактичних масових витрат (г/с) |  |  |  |  |  |  |
| Аміак: |  |  |  | 0,0001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Сірководень : |  |  |  | 0,00002 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Меркаптани : |  |  |  | 0,000001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Метан: |  |  |  | 0,0001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Фенол: |  |  |  | 0,000001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Діметиламін |  |  |  | 0,00003 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом: |  |  |  | 0,0005г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Номер джерела викидів: 14 - Труба (Витяжний вентилятора корпусу №3а (відгодівля свиней)) |  |  |  |  |  |  |
| Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично-допустимих викидів згідно законодавства, регулювання здійснюється по величинам фактичних масових витрат (г/с) |  |  |  |  |  |  |
| Аміак: |  |  |  | 0,0001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Сірководень : |  |  |  | 0,00002 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Меркаптани : |  |  |  | 0,000001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Метан: |  |  |  | 0,0001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Фенол: |  |  |  | 0,000001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Діметиламін |  |  |  | 0,00003 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом: |  |  |  | 0,0005г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Номер джерела викидів: 17 - Труба (Витяжний вентилятора корпусу №2 (відгодівля свиней)) |  |  |  |  |  |  |
| Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично-допустимих викидів згідно законодавства, регулювання здійснюється по величинам фактичних масових витрат (г/с) |  |  |  |  |  |  |
| Аміак: |  |  |  | 0,0002 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Сірководень : |  |  |  | 0,00004 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Меркаптани : |  |  |  | 0,000002 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Метан: |  |  |  | 0,0003 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Фенол: |  |  |  | 0,000002 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Діметиламін |  |  |  | 0,00006 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом: |  |  |  | 0,0011г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Номер джерела викидів: 18 - Труба (Витяжний вентилятора корпусу №2 (відгодівля свиней)) |  |  |  |  |  |  |
| Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично-допустимих викидів згідно законодавства, регулювання здійснюється по величинам фактичних масових витрат (г/с) |  |  |  |  |  |  |
| Аміак: |  |  |  | 0,0002 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Сірководень : |  |  |  | 0,00004 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Меркаптани : |  |  |  | 0,000002 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Метан: |  |  |  | 0,0003 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Фенол: |  |  |  | 0,000002 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Діметиламін |  |  |  | 0,00006 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом: |  |  |  | 0,0011г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Номер джерела викидів: 19 - Труба (Витяжний вентилятора корпусу №2 (відгодівля свиней)) |  |  |  |  |  |  |
| Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично-допустимих викидів згідно законодавства, регулювання здійснюється по величинам фактичних масових витрат (г/с) |  |  |  |  |  |  |
| Аміак: |  |  |  | 0,0002 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Сірководень : |  |  |  | 0,00004 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Меркаптани : |  |  |  | 0,000002 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Метан: |  |  |  | 0,0003 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Фенол: |  |  |  | 0,000002 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Діметиламін |  |  |  | 0,00006 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом: |  |  |  | 0,0011г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Номер джерела викидів: 20 - Труба (Витяжний вентилятора корпусу №2 (відгодівля свиней)) |  |  |  |  |  |  |
| Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично-допустимих викидів згідно законодавства, регулювання здійснюється по величинам фактичних масових витрат (г/с) |  |  |  |  |  |  |
| Аміак: |  |  |  | 0,0002 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Сірководень : |  |  |  | 0,00004 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Меркаптани : |  |  |  | 0,000002 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Метан: |  |  |  | 0,0003 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Фенол: |  |  |  | 0,000002 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Діметиламін |  |  |  | 0,00006 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом: |  |  |  | 0,0011г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Номер джерела викидів: 21 - Труба (Витяжний вентилятора корпусу №2 (відгодівля свиней)) |  |  |  |  |  |  |
| Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично-допустимих викидів згідно законодавства, регулювання здійснюється по величинам фактичних масових витрат (г/с) |  |  |  |  |  |  |
| Аміак: |  |  |  | 0,0002 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Сірководень : |  |  |  | 0,00004 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Меркаптани : |  |  |  | 0,000002 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Метан: |  |  |  | 0,0003 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Фенол: |  |  |  | 0,000002 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Діметиламін |  |  |  | 0,00006 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом: |  |  |  | 0,0011г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Номер джерела викидів: 22 - Труба (Витяжний вентилятора корпусу №2 (відгодівля свиней)) |  |  |  |  |  |  |
| Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично-допустимих викидів згідно законодавства, регулювання здійснюється по величинам фактичних масових витрат (г/с) |  |  |  |  |  |  |
| Аміак: |  |  |  | 0,0002 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Сірководень : |  |  |  | 0,00004 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Меркаптани : |  |  |  | 0,000002 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Метан: |  |  |  | 0,0003 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Фенол: |  |  |  | 0,000002 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Діметиламін |  |  |  | 0,00006 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом: |  |  |  | 0,0011г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Номер джерела викидів: 24 - Труба (Витяжний вентилятора корпусу №3б (відгодівля свиней)) |  |  |  |  |  |  |
| Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично-допустимих викидів згідно законодавства, регулювання здійснюється по величинам фактичних масових витрат (г/с) |  |  |  |  |  |  |
| Аміак: |  |  |  | 0,0001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Сірководень : |  |  |  | 0,00002 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Меркаптани : |  |  |  | 0,000001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Метан: |  |  |  | 0,0001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Фенол: |  |  |  | 0,000001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Діметиламін |  |  |  | 0,00003 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом: |  |  |  | 0,0005г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Номер джерела викидів: 25 - Труба (Витяжний вентилятора корпусу №3б (відгодівля свиней)) |  |  |  |  |  |  |
| Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично-допустимих викидів згідно законодавства, регулювання здійснюється по величинам фактичних масових витрат (г/с) |  |  |  |  |  |  |
| Аміак: |  |  |  | 0,0001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Сірководень : |  |  |  | 0,00002 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Меркаптани : |  |  |  | 0,000001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Метан: |  |  |  | 0,0001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Фенол: |  |  |  | 0,000001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Діметиламін |  |  |  | 0,00003 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом: |  |  |  | 0,0005г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Номер джерела викидів: 26 - Труба (Витяжний вентилятора корпусу №3б (відгодівля свиней)) |  |  |  |  |  |  |
| Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично-допустимих викидів згідно законодавства, регулювання здійснюється по величинам фактичних масових витрат (г/с) |  |  |  |  |  |  |
| Аміак: |  |  |  | 0,0001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Сірководень : |  |  |  | 0,00002 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Меркаптани : |  |  |  | 0,000001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Метан: |  |  |  | 0,0001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Фенол: |  |  |  | 0,000001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Діметиламін |  |  |  | 0,00003 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом: |  |  |  | 0,0005г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Номер джерела викидів: 27 - Труба (Витяжний вентилятора корпусу №3б (відгодівля свиней)) |  |  |  |  |  |  |
| Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично-допустимих викидів згідно законодавства, регулювання здійснюється по величинам фактичних масових витрат (г/с) |  |  |  |  |  |  |
| Аміак: |  |  |  | 0,0001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Сірководень : |  |  |  | 0,00002 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Меркаптани : |  |  |  | 0,000001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Метан: |  |  |  | 0,0001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Фенол: |  |  |  | 0,000001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Діметиламін |  |  |  | 0,00003 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом: |  |  |  | 0,0005г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Номер джерела викидів: 28- Труба (Витяжний вентилятора корпусу №3б (відгодівля свиней)) |  |  |  |  |  |  |
| Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично-допустимих викидів згідно законодавства, регулювання здійснюється по величинам фактичних масових витрат (г/с) |  |  |  |  |  |  |
| Аміак: |  |  |  | 0,0001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Сірководень : |  |  |  | 0,00002 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Меркаптани : |  |  |  | 0,000001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Метан: |  |  |  | 0,0001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Фенол: |  |  |  | 0,000001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Діметиламін |  |  |  | 0,00003 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом: |  |  |  | 0,0005г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Номер джерела викидів: 29 - Труба (Витяжний вентилятора корпусу №3б (відгодівля свиней)) |  |  |  |  |  |  |
| Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично-допустимих викидів згідно законодавства, регулювання здійснюється по величинам фактичних масових витрат (г/с) |  |  |  |  |  |  |
| Аміак: |  |  |  | 0,0001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Сірководень : |  |  |  | 0,00002 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Меркаптани : |  |  |  | 0,000001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Метан: |  |  |  | 0,0001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Фенол: |  |  |  | 0,000001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Діметиламін |  |  |  | 0,00003 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом: |  |  |  | 0,0005г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Номер джерела викидів: 30 - Труба (Витяжний вентилятора корпусу №3б (відгодівля свиней)) |  |  |  |  |  |  |
| Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично-допустимих викидів згідно законодавства, регулювання здійснюється по величинам фактичних масових витрат (г/с) |  |  |  |  |  |  |
| Аміак: |  |  |  | 0,0001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Сірководень : |  |  |  | 0,00002 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Меркаптани : |  |  |  | 0,000001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Метан: |  |  |  | 0,0001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Фенол: |  |  |  | 0,000001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Діметиламін |  |  |  | 0,00003 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом: |  |  |  | 0,0005г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Номер джерела викидів: 31 - Труба (Витяжний вентилятора корпусу №3б (відгодівля свиней)) |  |  |  |  |  |  |
| Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично-допустимих викидів згідно законодавства, регулювання здійснюється по величинам фактичних масових витрат (г/с) |  |  |  |  |  |  |
| Аміак: |  |  |  | 0,0001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Сірководень : |  |  |  | 0,00002 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Меркаптани : |  |  |  | 0,000001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Метан: |  |  |  | 0,0001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Фенол: |  |  |  | 0,000001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Діметиламін |  |  |  | 0,00003 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом: |  |  |  | 0,0005г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Номер джерела викидів: 32 - Труба (Витяжний вентилятора корпусу №3б (відгодівля свиней)) |  |  |  |  |  |  |
| Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично-допустимих викидів згідно законодавства, регулювання здійснюється по величинам фактичних масових витрат (г/с) |  |  |  |  |  |  |
| Аміак: |  |  |  | 0,0001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Сірководень : |  |  |  | 0,00002 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Меркаптани : |  |  |  | 0,000001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Метан: |  |  |  | 0,0001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Фенол: |  |  |  | 0,000001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Діметиламін |  |  |  | 0,00003 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом: |  |  |  | 0,0005г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Номер джерела викидів: 33- Труба (Витяжний вентилятора корпусу №3б (відгодівля свиней)) |  |  |  |  |  |  |
| Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично-допустимих викидів згідно законодавства, регулювання здійснюється по величинам фактичних масових витрат (г/с) |  |  |  |  |  |  |
| Аміак: |  |  |  | 0,0001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Сірководень : |  |  |  | 0,00002 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Меркаптани : |  |  |  | 0,000001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Метан: |  |  |  | 0,0001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Фенол: |  |  |  | 0,000001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Діметиламін |  |  |  | 0,00003 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом: |  |  |  | 0,0005г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Номер джерела викидів: 34 - Труба (Витяжний вентилятора корпусу №3б (відгодівля свиней)) |  |  |  |  |  |  |
| Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично-допустимих викидів згідно законодавства, регулювання здійснюється по величинам фактичних масових витрат (г/с) |  |  |  |  |  |  |
| Аміак: |  |  |  | 0,0001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Сірководень : |  |  |  | 0,00002 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Меркаптани : |  |  |  | 0,000001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Метан: |  |  |  | 0,0001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Фенол: |  |  |  | 0,000001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Діметиламін |  |  |  | 0,00003 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом: |  |  |  | 0,0005г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Номер джерела викидів: 35 - Труба (Витяжний вентилятора корпусу №3б (відгодівля свиней)) |  |  |  |  |  |  |
| Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично-допустимих викидів згідно законодавства, регулювання здійснюється по величинам фактичних масових витрат (г/с) |  |  |  |  |  |  |
| Аміак: |  |  |  | 0,0001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Сірководень : |  |  |  | 0,00002 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Меркаптани : |  |  |  | 0,000001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Метан: |  |  |  | 0,0001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Фенол: |  |  |  | 0,000001 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Діметиламін |  |  |  | 0,00003 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом: |  |  |  | 0,0005г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Номер джерела викидів: 38 - Труба (Витяжний вентилятора корпусу №5 (відгодівля свиней)) |  |  |  |  |  |  |
| Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично-допустимих викидів згідно законодавства, регулювання здійснюється по величинам фактичних масових витрат (г/с) |  |  |  |  |  |  |
| Аміак: |  |  |  | 0,0002 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Сірководень : |  |  |  | 0,00004 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Меркаптани : |  |  |  | 0,000002 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Метан: |  |  |  | 0,0003 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Фенол: |  |  |  | 0,000002 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Діметиламін |  |  |  | 0,00005 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом: |  |  |  | 0,0009г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Номер джерела викидів: 39 - Труба (Витяжний вентилятора корпусу №5 (відгодівля свиней)) |  |  |  |  |  |  |
| Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично-допустимих викидів згідно законодавства, регулювання здійснюється по величинам фактичних масових витрат (г/с) |  |  |  |  |  |  |
| Аміак: |  |  |  | 0,0002 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Сірководень : |  |  |  | 0,00004 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Меркаптани : |  |  |  | 0,000002 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Метан: |  |  |  | 0,0003 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Фенол: |  |  |  | 0,000002 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Діметиламін |  |  |  | 0,00005 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом: |  |  |  | 0,0009г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Номер джерела викидів: 40 - Труба (Витяжний вентилятора корпусу №5 (відгодівля свиней)) |  |  |  |  |  |  |
| Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично-допустимих викидів згідно законодавства, регулювання здійснюється по величинам фактичних масових витрат (г/с) |  |  |  |  |  |  |
| Аміак: |  |  |  | 0,0002 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Сірководень : |  |  |  | 0,00004 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Меркаптани : |  |  |  | 0,000002 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Метан: |  |  |  | 0,0003 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Фенол: |  |  |  | 0,000002 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Діметиламін |  |  |  | 0,00005 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом: |  |  |  | 0,0009г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Номер джерела викидів: 41 - Труба (Витяжний вентилятора корпусу №5 (відгодівля свиней)) |  |  |  |  |  |  |
| Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично-допустимих викидів згідно законодавства, регулювання здійснюється по величинам фактичних масових витрат (г/с) |  |  |  |  |  |  |
| Аміак: |  |  |  | 0,0002 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Сірководень : |  |  |  | 0,00004 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Меркаптани : |  |  |  | 0,000002 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Метан: |  |  |  | 0,0003 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Фенол: |  |  |  | 0,000002 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Діметиламін |  |  |  | 0,00005 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом: |  |  |  | 0,0009г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Номер джерела викидів: 42 - Труба (Витяжний вентилятора корпусу №5 (відгодівля свиней)) |  |  |  |  |  |  |
| Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично-допустимих викидів згідно законодавства, регулювання здійснюється по величинам фактичних масових витрат (г/с) |  |  |  |  |  |  |
| Аміак: |  |  |  | 0,0002 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Сірководень : |  |  |  | 0,00004 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Меркаптани : |  |  |  | 0,000002 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Метан: |  |  |  | 0,0003 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Фенол: |  |  |  | 0,000002 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Діметиламін |  |  |  | 0,00005 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом: |  |  |  | 0,0009г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Номер джерела викидів: 43 - Труба (Витяжний вентилятора корпусу №5 (відгодівля свиней)) |  |  |  |  |  |  |
| Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично-допустимих викидів згідно законодавства, регулювання здійснюється по величинам фактичних масових витрат (г/с) |  |  |  |  |  |  |
| Аміак: |  |  |  | 0,0002 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Сірководень : |  |  |  | 0,00004 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Меркаптани : |  |  |  | 0,000002 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Метан: |  |  |  | 0,0003 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Фенол: |  |  |  | 0,000002 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Діметиламін |  |  |  | 0,00005 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом: |  |  |  | 0,0009г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Номер джерела викидів: 44 - Труба (Витяжний вентилятора корпусу №5 (відгодівля свиней)) |  |  |  |  |  |  |
| Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично-допустимих викидів згідно законодавства, регулювання здійснюється по величинам фактичних масових витрат (г/с) |  |  |  |  |  |  |
| Аміак: |  |  |  | 0,0002 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Сірководень : |  |  |  | 0,00004 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Меркаптани : |  |  |  | 0,000002 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Метан: |  |  |  | 0,0003 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Фенол: |  |  |  | 0,000002 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Діметиламін |  |  |  | 0,00005 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом: |  |  |  | 0,0009 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Номер джерела викидів: 52 - Труба ( Котел НЕУС-ВІЧЛАЗ ) |  |  |  |  |  |  |
| Таблиця 9.2. |  |  |  |  |  |
| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 |  |  | Строк досягнення затвердженого значення |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 150 | 150 |  |  | з дати видачі дозволу |
| Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично-допустимих викидів згідно законодавства, регулювання здійснюється по величинам фактичних масових витрат (г/с) |  |  |  |  |  |
| Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту: |  |  | 0,000256 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Оксид вуглецю: |  |  | 0,005084 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки: |  |  | 0,007419 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Номер джерела викидів: 53 - Труба ( Котел НЕУС-ВІЧЛАЗ ) |  |  |  |  |  |  |
| Таблиця 9.2. |  |  |  |  |  |
| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 |  |  | Строк досягнення затвердженого значення |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 150 | 150 |  |  | з дати видачі дозволу |
| Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично-допустимих викидів згідно законодавства, регулювання здійснюється по величинам фактичних масових витрат (г/с) |  |  |  |  |  |
| Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту: |  |  | 0,000429 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Оксид вуглецю: |  |  | 0,000494 г/с з дати видачі дозволу |  |  |
| Номер джерела викидів: 58 - Труба (Піч для приготування їжі) |  |  |  |  |  |  |
| Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично-допустимих викидів згідно законодавства, регулювання здійснюється по величинам фактичних масових витрат (г/с) |  |  |  |  |  |  |
| Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту: |  |  | 0,00015 г/с з дати видачі дозволу |  |  |  |
| Оксид вуглецю: |  |  | 0,00076 г/с з дати видачі дозволу |  |  |  |

Для неорганізованих стаціонарних джерел  №№ 1,2,15,16,23,36,37,45,

46,47,48,49,50,51,54,55,56,57,59 нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин не встановлюються. Регулювання викидів від неорганізованих стаціонарних джерел  здійснюється шляхом встановлення вимог, згідно наказу №448 від 27.06.2023р. Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України

Висновки за результатами порівняльної характеристики фактичних обсягів викидів із затвердженими нормативами гранично допустимих викидів та розрахунків розсіювання

В документі розглянуто 59 джерел викиду забруднюючих речовин в атмосферне  повітря , де:

- організованих - 40 (джерел які оснащені ГОУ не виявлено)

- неорганізованих – 19

Аналіз відповідності фактичних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами до встановлених нормативів на викиди показав: фактичні викиди забруднюючих речовин для джерел викидів не перевищують величини нормативів гранично допустимих викидів

В результаті проведених розрахунків  розсіювання забруднюючих речовин  в атмосферному повітрі, не виявлено перевищення  гранично допустимих викидів забруднюючих речовин  від стаціонарних джерел.

Документ відповідає  гігієнічним  нормативам.